https://www.lg.com/es/posventa/guias-y-soluciones/lavado-secado/indice-errores

# Códigos de Error: lavavajillas

En esta guía están resumidos la mayoría de códigos de error o mensajes que pueden aparecer en la pantalla de los lavavajillas.

### Error AE – Error de fuga de agua

Se producen fugas de agua en el interior del equipo. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, cerrar el grifo de entrada de agua y solicitar reparación.

### Error CL – Error bloqueo infantil

Este mensaje en realidad no es un código de error. Se utiliza para bloquear el uso de botones del panel de control para evitar el uso de niños. Solo se puede activar durante el ciclo de lavado. Para más información, consultar la siguiente guía.

### Error dE, dE1, dE2, dE4 – Error sensor de puerta

La puerta no está completamente cerrada. Reviste que no hay ningún objeto externo impidiendo el correcto cierre de la puerta y ciérrela. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación.

### Error FE – Error por desborde

Suministro o presión de agua en exceso. Desenchufe el equipo, reduzca el caudal de entrada de agua girando la llave de paso, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación.

### Error IE - Error entrada de agua.

Puede producirse por presión de agua insuficiente o posible fuga en la entrada. Revisar que los grifos de entrada estén abiertos por completo y el filtro de entrada (puede estar obstruido); probar también conectando otra toma de agua. Consulte la siguiente guía para más información. En caso de persistir solicitar reparación.

### Error LE – Error motor bloqueado

Sobrecarga en el motor. Deje el equipo sin funcionar durante 30 minutos y reinicia el programa. Para más información consulte la siguiente guía. En caso de persistir, solicitar reparación.

### Error OE – Error de salida de agua

El equipo no puede vaciar el agua residual. Para más información consulte la siguiente guía. En caso de persistir, solicitar reparación.

### Error PF – Error red eléctrica

El electrodoméstico ha experimentado un fallo de red eléctrica. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación.

### Error tE, tE1, tE2, tE3, tE4 – Error sistema de secado

Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación.

### Error F – Programa Auto

No es un error como tal. Indica que se ha seleccionado el programa Auto y que el aparato se está iniciando.

### Error St – Programa esterilización

No es un error como tal. Indica que el programa de lavado ha terminado y el ciclo de esterilización se ha iniciado.

### Error nE – Error aspas

El electrodoméstico ha experimentado un problema en la alineación de las aspas y no está distribuyendo el agua correctamente. Revise que no hay ningún objeto frenando las aspas y si los orificios de las aspas están obstruidos (para limpiarlos puede utilizar un cepillo y vinagre rebajado con agua; poner un lavado en vacío y alta temperatura tras la limpieza). Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación.

### Error E1 – Error aquastop

El electrodoméstico ha experimentado un fallo en la alimentación de agua. Revise si agua hay en el desagüe, los filtros y la manguera de entrada de agua; desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación.

### Error End – Finalización lavado

No es un error como tal. Cuando el programa de lavado haya terminado, se mostrará “End” en pantalla para indicar que la puerta está lista para abrirse.

### Error Cd – Proceso de enfriamiento

No es un error como tal. Cuando el programa de lavado haya terminado, se mostrará Cd en pantalla para indicar que está enfriándose y que puede salir aire caliente por la puerta.

### Error HE – Error circuito calentador

El circuito del calentador experimenta algún fallo. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, cierre el grifo de entrada de agua y solicitar reparación.

### Error bE – Error exceso de espuma

Se ha producido un exceso de espuma durante el lavado, probablemente se esté utilizando detergente para lavar platos a mano. Para limpiar los restos, colocar en la cesta superior un cuenco con 200 mL de leche y poner un lavado en el ciclo “Auto”. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo. En caso de persistir, solicitar reparación.

Si no encuentra un código de error, consulte el manual de usuario de su modelo.