# Cómo utilizar las lavadoras con autodispensador de suavizante y detergente (ezDispenseTM)

Las lavadoras LG con autodispensador, permiten añadir detergente y suavizante de manera automática y ajustar con exactitud las cantidades que queremos utilizar.

NOTA: la función autodispensación está desactivada en los ciclos “Delicado”, “Ropa de deporte” y “Limpieza de cuba”.

## Explicación del cajetín:

Compuesto por 2 depósitos y un compartimento manual de detergente.

| ① Detergente líquido ② Detergente líquido o suavizante | ③ Compartimento manual de detergente (líquido o polvo) |
| --- | --- |

## Explicación de la botonera:

|  | ① Botón para configurar el depósito 1 ② Botón para configurar el depósito 2 |
| --- | --- |

## Explicación configuraciones:

Es posible configurar la lavadora para que almacene detergente y suavizante, solo un tipo de detergente o dos tipos de detergente diferentes.

Para cambiar de modo, es necesario pulsar ambos botones a la vez 1 y 2 durante 3 segundos; tras esto, pulsar 1 o 2 para cambiar la configuración de cada depósito. Para guardar los cambios, pulsar de nuevo ambos botones a la vez 1 y 2 durante 3 segundos.

|  | Depósito 1: detergente. Depósito 2: suavizante. |
| --- | --- |
|  | Depósito 1: detergente. Depósito 2: mismo detergente. Esta opción es útil si no se quiere utilizar suavizante y se quiere tener un depósito de detergente más grande. |
|  | Depósito 1: detergente. Depósito 2: diferente detergente. Esta opción es útil si no se quiere utilizar suavizante y se quieren utilizar dos detergentes diferentes (por ejemplo de ropa de color y de ropa blanca). |

## Cómo configurar la cantidad de líquido dispensada:

- Ajuste rápido:

Es posible hacer un ajuste rápido de cada depósito antes de cada lavado pulsando los botones 1 o 2, en función de los indicadores que se iluminen, se dispensará una cantidad u otra:

|  | ¿Función autodispensador? | - ¿Cantidad dispensada? |
| --- | --- | --- |
|  | Desactivada | No dispensa. |
|  | Activada | Ligeramente inferior (-10%) a lo predeterminado. Indicado para ocasiones de ropa no muy sucia o pequeñas cargas. |
|  |  | Justo lo predeterminado. |
|  |  | Ligeramente superior (+10%) a lo predeterminado. Indicado para ocasiones de ropa especialmente sucia o grandes cargas. |

- Ajuste permanente:

Es posible ajustar la cantidad predeterminada a verter tanto del depósito 1 como del depósito 2. Para ello:

1) Mantener pulsado el botón del depósito que queramos ajustar durante 3 segundos.

2) Girar el selector para aumentar o reducir la cantidad a suministrar. La cantidad se muestra en la pantalla en mililitros. Se varía la cantidad predeterminada en intervalos de 1 ml, dentro de un rango de 9 ml a 150 ml (aprox).

3) Para guardar los cambios, pulse y mantenga presionado el botón del dispensador de nuevo durante 3 segundos.

IMPORTANTE: para un correcto funcionamiento, se recomienda un mantenimiento óptimo de los depósitos; consulte el manual del usuario para más información.