https://www.lg.com/es/posventa/guias-y-soluciones/frigorifico/como-nivelar-una-nevera

# Cómo nivelar una nevera

## Nivelación de las patas

Si el aparato parece inestable, o las puertas no se cierra fácilmente, ajuste la inclinación del aparato utilizando las instrucciones que aparecen debajo.

- Gire la pata de nivelación hacia la derecha para elevar el lado del aparato o hacia la izquierda para bajarlo.

- Abra las puertas y compruébelas para asegurarse de que se cierran con facilidad.

## Alineación de puertas de cogelador y frigorífico (frigos americanos)

Si las alturas de las puertas no coinciden, seguir los siguientes pasos.

- Abra la puerta y use la llave inglesa ① para soltar el retén girándolo a la izquierda.

- Use la llave inglesa ② para ajustar la altura girando el pin de ajuste de la bisagra a la izquierda o a la derecha.

- Use la llave inglesa ① para apretar el retén girándolo a la derecha.

Nivelar las puertas podría no ser posible cuando el suelo no está nivelado o no es una superficie rígida y sólida.

Algunos suelos de madera pueden causar dificultades de nivelación si se flexionan excesivamente.

Para favorecer el cierre de la puerta, todos los frigoríficos tienen cierta inclinación. Es posible nivelar completamente el aparato mediante la colocación de calzos en la parte trasera.