https://www.lg.com/es/posventa/microsites/lavado-secado/mantenimiento-secadora

# Mantenimiento de una secadora

Para alargar al máximo la vida útil de nuestra secadora, reducir tiempos de secado y consumos de energía; es necesario realizar un mantenimiento correcto y periódico del equipo.

Tareas de mantenimiento (antes de realizar cualquier tarea, saque las prendas del interior del equipo):

- Limpieza del filtro de pelusas

Este se compone de:

Filtro interno ①. Se recomienda limpiar después de cada 2-3 usos.

Filtro externo ②. Se recomienda limpiar cada 10 usos.

Limpieza filtro interno.

- Sacar filtro interno del filtro externo.

- Abrir el filtro.

- Retirar primeramente manualmente los restos más voluminosos de pelusas; posteriormente, retirar la pelusa residual con una aspiradora o con la propia presión de un grifo.

NOTA: si se moja el filtro, es necesario secarlo por completo para evitar la aparición de olores.

- Cerrar el filtro.

- Insertar el filtro interno en el filtro externo.

Limpieza filtro externo.

- Elimine el polvo o la pelusa alrededor de la entrada del filtro.

- Saque el filtro externo.

- Retire el filtro interno.

- Abra el filtro externo desplegándolo en la dirección de la flecha sujetando el borde superior del filtro externo.

- Retirar la pelusa residual con una aspiradora o con la propia presión de un grifo.

NOTA: si se moja el filtro, es necesario secarlo por completo para evitar la aparición de olores.

- Cierre el filtro externo mientras presiona el lado a del filtro.

NOTA: el filtro debe quedar correctamente cerrado.

- Ciérrelos y vuelva a insertar los dos filtros de pelusas.

- Vaciado del depósito de agua (solo para aquellos casos en los que no se utilice desagüe).

- Saque el depósito de agua.

- Vacíe el depósito de agua.

- Vuelva a colocarlo en el electrodoméstico.

- Pulse el botón Inicio/Pausa.

Cuando el depósito está lleno, se ilumina el siguiente indicador:

- Limpieza del sensor de humedad.

Este dispositivo detecta el nivel de humedad de la ropa, es necesario limpiar después de cada lavado con un trapo de microfibra.

- Limpieza de la rejilla de entrada de aire frío

Aspire la rejilla de entrada de aire frío 3 - 4 veces al año para asegurarse de que no se acumulen pelusas o suciedad que puedan obstruir el flujo de aire.

En las nuevas secadoras LG no es necesario limpiar el condensador; este se limpia de forma automática varias veces durante el ciclo. Cuando esto sucede, se ilumina el siguiente indicador: